江门市新会区纺织品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见下表。

| 产品类别 |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 衬衫 |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 袜子 |  | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 休闲服装 |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 休闲服装（T血衫） |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 女士内衣 | 文胸 | 9件/条/套（其中备样3件/条/套） |
|  | 内裤 | 6件/条/套（其中备样2件/条/套） |
|  | 其他 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 中小学生校服 |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 儿童及婴幼儿服装 |  | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 床上用品（被子、枕头） |  | 2件/条/套/个（其中备样1件/条/套/个） |

抽取同一款式（货/款号）、同一花型、同一颜色、同一年龄段的产品。

注意事项：婴幼儿服装：年龄在36个月及以下的婴幼儿穿着或使用的服装。一般适用于身高100cm及以下婴幼儿穿着或使用的服装，或者身高大于100cm，但明示供婴幼儿穿着或使用的服装。

儿童服装：年龄在3岁以上，14岁及以下儿童穿着或使用的服装。一般适用于身高100cm以上、155cm及以下女童或160及以下男童穿着或使用的服装。或者女童身高大于155cm，男童身高大于160cm，但明示适供儿童穿着的服装。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB/T 7573 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1 FZ/T 01057.2 FZ/T 01057.3 FZ/T 01057.4 GB/T 2910.1 GB/T 2910.2 GB/T 2910.3 GB/T 2910.4 GB/T 2910.6 GB/T 2910.7 GB/T 2910.8 GB/T 2910.11 GB/T 2910.12 GB/T 2910.18 GB/T 2910.20 GB/T 2910.22 GB/T 2910.101 GB/T 38015 GB/T 16988 FZ/T 01101 FZ/T 01112 FZ/T 01026 FZ/T 01095 FZ/T 30003 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4 GB 18401 相应产品标准 | ● | ● |  | ● |  |

备注：

1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

4.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401 相关项目。

5.pH 值的测定用0.1 mol/L 氯化钾溶液作为萃取介质。

6.只检测产品相应标准中有考核要求的项目。

7.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

8.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明第4部分：纺织品和服装》

GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 2660-2017《衬衫》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

FZ/T 73043-2020《针织衬衫》

相关的法律法规、部门规章和规范、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。