江门市新会区纸及制品产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量和方法如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生纸 |  | 9卷/盒（不少于9个独立销售包装） | 3卷/盒（不少于3个独立销售包装） |
| 2 | 纸巾 | 纸餐巾 | 9卷/盒（不少于70张，不少于9个独立销售包装） | 3卷/盒（不少于30张，不少于3个独立销售包装） |
|  |  | 纸手帕 |  |  |
|  |  | 面巾纸 |  |  |
| 3 | 卫生巾（护垫） |  | 50片（不少于9个独立销售包装） | 30片（不少于3个独立销售包装） |
| 4 | 瓦楞纸箱 |  | 10个 | 5个 |
| 5 | 复印纸 |  | 2包 | 1包 |
| 注：可根据样品实际状态适当调整抽样数量。 |  |  |  |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）纸巾纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | D65亮度/亮度 | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 柔软度（纵横向平均） | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 柔软度（纵横向平均/成品层） | QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 备注 | 1.未明确产品类型、等级的，按最普通型（合格品）标准要求检测。 |  |  |  |  |  |  |

（二）卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | D65亮度/亮度 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 柔软度（成品层纵横平均） | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 柔软度（纵横向平均/成品层） | QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 |  | ● |  | ● |  |

（三）卫生巾（护垫）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 真菌菌落总数 | GB 15979-2002 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH | GB/T 8939-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 吸水倍率 | GB/T 8939-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 吸收速度 | GB/T 8939-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 甲醛含量 | GB/T 8939-2018 |  | ● | ● |  |  |

（四）瓦楞纸箱

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边压强度 | GB/T 6543-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 耐破强度 | GB/T 6543-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘合强度 | GB/T 6543-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 抗压强度 | GB/T 6543-2008 |  | ● |  | ● |  |

（五）复印纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量偏差 | GB/T 451.2-2002 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 厚度 | GB/T 451.3-2002 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 挺度 | GB/T 22364-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 平滑度 | GB/T 456-2002 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 不透明度 | GB/T 1543-2005 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | D65亮度 | GB/T 7974-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 可勃值（Cobb60） | GB/T 1540-2002 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 尘埃度 | GB/T 1541-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 交货水分 | GB/T 462-2023 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 净含量（短缺量） | GB/T 24988-2020 |  | ● |  | ● |  |

备注：微生物项目不适用复检。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定规则

（一）依据标准

1.强制性标准:

GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》

2.推荐性标准:

GB/T 6543-2008 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》

GB/T 8939-2018 《卫生巾（护垫）》

GB/T 20808-2022《纸巾》

GB/T 20810-2018《卫生纸（含卫生纸原纸）》

GB/T 24455-2022《擦手纸》

GB/T 24988-2020《复印纸》

GB/T 26174-2010 《厨房纸巾》

GB/T 27728-2011《湿巾》

GB/T 28004.1-2021 《纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤》

GB/T 28004.2-2021 《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

QB/T 4509-2013 《本色生活用纸》

GB/T 13024-2016《箱纸板》

GB/T 22865-2008《牛皮纸》

GB/T 13023-2008《瓦楞芯（原）纸》

GB/T 10335.4-2017《涂布纸和纸板 涂布白纸板》

GB/T 6544-2008《瓦楞纸板》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。

另外，瓦楞纸箱、瓦楞纸板等产品检验结果按产品标注代号和质量等级判定，未标注质量等级的按照最低等级判定。