新会区城乡饮用水水质监测及用户水龙头监测工作实施方案

（2025年版）

江门市新会区卫生健康局

江门市新会区疾病预防控制中心

2025年8月

新会区城乡饮用水水质监测及用户水龙头监测

工作实施方案（2025年版）

一、监测目标

根据我区各城镇和农村的现状及技术条件，在城区、镇和村设置监测点，建立饮用水水质卫生监测网络，重点掌握集中式供水和二次供水水质卫生现状及其变化趋势，以评估防病改水效果。主要目的是：

（一）掌握我区饮用水水质卫生状况及其变化趋势。

（二）掌握集中式供水饮用水水源类型、水处理工艺、覆盖人口等基础信息。

二、监测范围

在全区城镇和农村的集中式供水工程中选取有代表性的城市、农村两级生活饮用水，覆盖全区十一个镇街的供水网点，主要监测饮用水水质状况。

三、监测内容和方法

（一）城乡饮用水水质监测

1.监测点设置

按照《广东省疾病预防控制局关于印发广东省城乡饮用水水质监测工作方案（2025年版）等5个方案的通知》（粤疾控局免卫函〔2025〕25号）文件要求，我区应设置监测点50个，其中城区14个，乡镇36个。因此我局组织区疾控中心结合我区城乡供水的特点，按照方案的原则在全区选定14个集中式供水单位、5个小型供水单位、3个二次供水单位作为今年的监测点，其中包含3个以上农村学校监测点。

2025年，我区实际设置监测点55个，其中城区14个，乡镇41个，监测点覆盖全区11个镇街，分别采集监测水源水、出厂水、末梢水、二次供水。

监测点设置概况见附表2。详细设置情况见附表3。

2.监测内容

（1）出厂水、末梢水及二次供水按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的水质常规指标及消毒剂常规指标进行检测及评价（总α放射性和总β放射性除外），次氯酸钠消毒的水样检测36项，不消毒的水样监测27项。详见下表。

（2）水源水检测25项。按《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值达标则评价为达标。其中非水源水指标不作评价。详见下表。

2025年城乡饮用水水质监测指标列表

| 水样类型 | 监测指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 出厂水、末梢水、二次供水 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离氯 | 下划线“ ”表示该指标不消毒的水样不检测 |
| 水源水 | 砷、镉、铬、铅、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、铝、溶解性总固体、总硬度 | 下划线“ ”表示该指标不作评价 |

（3）开展全区生活饮用水基本情况、监测地区供水类型、监测点等基本信息检查。

3.监测频次

每季度监测1次。（第一、二季度可按2024年方案执行。）

（二）用户水龙头水质监测

1.监测点设置

按照《广东省卫生健康委办公室关于进一步做好用户水龙头水质监测信息公开工作的通知》（粤卫办函〔2019〕53号）等文件要求，2025年，我区设置监测点20个，其中城区10个，乡镇10个。按照我区城镇的情况，在城区选择10个末梢水监测点，在10个镇各选择1个末梢水作为监测点，监测点设置情况详见附件1。

2.监测内容

按照《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）监测，开展水质常规指标及消毒剂指标监测与评价。每份水样检测36项（除外放射性指标，同上表中末梢水监测指标）。

3.监测频次

每季度监测1次。

四、监测管理

（一）结果报告和分析

1.用户水龙头水质监测信息数据整理后于每下个季度第1个月15日前在区卫生健康局网站公开，并报送给市疾控中心。

2.城乡饮用水水质监测信息通过网络直报方式将每季度的监测基础数据报送中国疾控中心全国饮用水水质卫生监测系统及广东省全民信息管理平台，实行一人录入一人审核双人负责，保证数据录入准确无误。今年网络直报数据和审核时限为12月7日。同时完成生活饮用水基本情况、水源类型及供水方式、水质检测能力等数据信息的报送。

3.城乡饮用水水质监测信息数据于每季度第三个月10日前完成数据录入和审核工作。并于该月底前向区卫健局、市疾控中心上报本季度监测技术报告。区疾控中心应在2026年第一季度，向区卫健局、市疾控中心上报本年度监测技术报告。区卫健局要及时将监测结果报告区政府,并通报区水利、生态环境、住建、教育、城管等相关部门。

（二）超标结果处置

在水质监测过程中,发现毒理指标及民众关切的其他指标超标时，应该立即进行采样复检确认（微生物指标超标时，检测结果不需另行复检确认），并做好质控工作，每份复检水样均应采集平行样检测。

确定超标的，区疾控中心应于48小时内以专题报告形式报告区卫健和市疾控中心，并抄送区卫生监督部门。区卫健局接到报告后，应及时组织开展调查处置。

（三）信息管理

生活饮用水水质卫生监测资料属于国家健康危害因素监测系统的一部分，未取得主管卫生行政部门的许可，不得擅自公布或发表监测信息资料。原始资料归档保存在区疾控中心备查。详尽记录项目内容和进度并建立档案。内容包括：监测方案、监测结果、组织管理和技术指导等与项目有关的文件及技术资料。

五、工作要求

（一）强化主体责任，建立饮用水水质监测网络

强化水质监测的主体责任，严格按照省、市监测方案和本地实施方案开展监测工作。关注饮用水水质监测工作经费的地方财政投入，逐步加强我区饮用水水质监测工作，以建立完善的区域水质监测网，掌握本地水质基本情况，摸清生活饮用水水质安全风险因素，以及介水传染病和饮水型氟砷中毒等饮用水相关疾病流行情况，为疾病防控和饮水安全保障提供支撑。

（二）聚焦新要求，加强检验室能力建设和质量控制

区疾控中心实验室通过计量认证，保证监测数据的可靠性和可比性。并对标《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），切实加强饮用水检测能力建设，以满足城乡饮用水水质监测工作的新要求。

做好对现场调查、水样采集、保存和运输、实验室检测、结果报告和分析的全过程质量控制措施。包括建立严格的实验室管理制度、对实验室所用仪器、器械和标准进行定期校准维护，定期的实验室间质量控制和内部的质量控制，建立规范的检查审查制度，每年按要求组织现场资料审查。

（三）加强部门协调，建立饮用水水质安全联动预警机制

加强与水利、城管、住建、生态环境、教育等部门的沟通协调，主动获取辖区内饮用水源保护和水质卫生状况、供水单位基本情况以及相关监测点位信息，确保饮用水水质监测工作的顺利实施。加强部门间协调工作，强化饮用水水质安全风险管理，建立饮用水健康风险评估预测预警体系和联动预警工作机制，加强信息共享和通报，提高饮用水水质安全预警能力，分析突发饮用水水质安全事件并综合协调相关组织工作，研判潜在特征污染物，及时发布预警公告，提高水质安全应急处置能力，最大程度预防和减少突发饮用水水质安全事件造成的损失，保障人民群众身体健康和生命安全。

（四）加强技术培训，全面提高水质监测技术水平

区疾控中心要积极组织水质监测相关技术的培训、指导与考核，并结合工作实际组织对工作人员包括检验人员开展定期的技能培训等能力建设，全面提高水质监测技术水平。

（五）加强质量控制，确保监测信息准确可靠

区疾控中心做好辖区内水样采集、保存、运输、现场卫生学调查、实验室检测、结果分析与报告工作的全过程质量控制，数据上报时应如实填报采样、检测日期和检测结果等信息，确保监测信息的准确性和可靠性。

（六）加强水龙头信息公开，做好公众宣传引导

各镇（街）要加大饮用水卫生安全宣传工作力度，尤其应加强存在使用村级自建水厂供水的自然村的饮水安全卫生宣传。密切关注群众提出的意见和建议，引导群众树立科学的饮用水水质安全理念和正确的饮水行为，营造有利的健康饮水良好氛围，不断提升群众饮用水卫生安全意识，预防疾病，增进健康。

附件：1.2025年新会区用户水龙头监测点信息表

2.2025年新会区城乡饮用水监测点设置概况

3.2025年新会区城乡饮用水监测点设置列表