附件1

设备需求表

| 序号 | 名称 | 规格、参数 | 预算 单价 | 数量 | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷物烘 干机 | 1.烘干能力：单批次≧1000kg； 2.动力输出：功率≧0.5KW，煤油或柴油驱动； 3.温升范围（外气温约）：+10~20°C； 4.定格电压：三相380V.50Hz。 | 3 万元/台 | 两台 | 6 |
| 2 | 田间电动运输车 | ①带挡板款： 1.整车尺寸：车长≦1.3米、车宽≦1米、挡板高约1米； 2.最大载重：≧500kg； 3.行驶速度：5-10公里/小时； 4.动力输出：电机驱动，输出功率≧500W，续航不少于5小时。 ②不带挡板款： 1.整车尺寸：车长≦1.3米、车宽≦1米； 2.最大载重：≧500kg； 3.速度：5-10公里/小时；； 4.动力输出：电机驱动，输出功率≧500W，续航不少于5 小时。 | 0.3 万元/台 | 两台 | 0.6 |
| 3 | 催芽机 | 1.外形尺寸：箱体式外形，箱内容积不少于3立方米； 2.动力输出：电力驱动，功率≧5KW ； 4.生产能力：≧700KG/批； 5.催芽温度及时间：催芽温度及时间可调节设定，催芽 结束，智能控制作业自动关闭。 | 3.6 万元/台 | 一台 | 3.6 |
| 4 | 播种机 | 1.生产效率：≥700盘/小时 ； 2.动力配置：电力驱动，电压220V，功率≧500W； 3.播种量：60~250g/盘可调； 4.洒水方式：配置水泵-水量、水压可调； 5.适用秧盘：7寸（25厘米）、9寸（30厘米）秧盘。 | 2 万元/台 | 一台 | 2 |
| 5 | 简易式插秧机 | 1.外形尺寸：长≦2.2m、宽≦1.8m； 2.动力配置：汽油发动机，≧2KW； 3.作业：行距固定300mm，株距可调节，行数≧4行，效率：0.1-0.15hm²/h。 | 1.3 万元/台 | 两台 | 2.6 |
| 6 | 手扶式插秧机 | 1.外形尺寸：长≦2.4m、宽≦2m； 2.动力配置：汽油发动机，≧3KW； 3.作业：行距250（中间300）mm，株距可调节，行数≧6行，效率：0.09-0.16hm²/h。 | 2.8 万元/台 | 一台 | 2.8 |
| 7 | 旋耕机 | 1.外形尺寸：宽度≦2m； 2.动力配置：柴油发动机，功率≧20kw； 3.作业：幅宽：1～1.5m，旋耕刀片数量：≧30片。 | 4.6 万元/台 | 两台 | 9.2 |
| 8 | 太阳能频振式杀虫灯 | 1.太阳能电池板单晶硅50W，功率≧50W； 2.灯杆材质不锈钢； 3.LED专用诱虫灯光，采用不锈钢电网，电网可清洁，电网工作电压≧4000V。 | 0.3 万元/盏 | 七盏 | 2.1 |
| 9 | 联网型风吸式杀虫灯（广谱型） | 1.可通过Web端或APP了解基本信息； 2.采用LED灯管诱虫； 3.采用太阳能电池发电，功率≧40W,风机转速≧2000转/分。 | 0.45 万元/盏 | 两盏 | 0.9 |
| 10 | 合计 |  |  |  | 29.8 |