项目榜单

| 榜单名称 | 高可靠全监控智能电芯系统的技术研发及应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域动力总成 |  |  |
| 启动时间 | 2023年7月 | 计划 完成时间 | 2025年7月 |
| 榜单具体内容 | 一、可行性工作方案 本项目要解决的是内置传感器智能电池系统的电芯专用抗腐蚀传感、高稳定性智能电芯无线通信、电池系统一体化集成以及电芯全环节安全保障问题，围绕“基于内置传感的智能电芯”、“电芯信息智能监测及无线通信”、“基于智能电芯的电池系统一体化集成”、“面向‘采-算-传-控’全环节电池系统安全性能在线测试及评价”等开展技术攻关，研发出高可靠、全监控、高集成的智能电池系统技术，并实现系统验证及产品应用推广，主要工作内容如下： 1. 以内置传感器的智能电芯为目标，研究锂离子电芯内部温度、气压、应力的呈现及传递机理，推导各项传感参数分布关系式，优化传感器内置方式；以抗腐蚀传感器件及隔离电解液作为抗腐蚀传感技术思路，设计不同抗腐蚀思路的传感器件结构；针对不同抗腐蚀传感技术的电芯结构，研究电芯能量密度及安全性表达，并提出一套综合评价方法以比较不同内置传感方案对电芯性能的影响。 2. 针对内置传感的智能电芯结构，研究智能电芯各项性能实现机理，搭建智能电芯性能集成的基本架构；针对智能电芯电压特性，设计面向电芯电压变化的电源分级管理模型，实现智能电芯工作、休眠、睡眠全天候管理策略；研究自适应、抗干扰通信技术，建立一套基于多分辨率频谱的跳频方案，实现电芯传感数据准确、快速无线传输。 3. 针对内置传感的电芯组成优化方案，设计高稳定性的智能电芯封装工艺；研究智能电芯在不同串并组合下信号干扰影响，提出一套高稳定通信的电芯优化排组技术；开展智能电池系统一体化集成结构设计、一体化焊接技术研究，研发智能电池系统安全制造工艺及设备，构建电池系统生产流程搭建。 4. 针对智能电池系统，建立多触发条件、多参数耦合的智能电芯安全预警、防护的方法及策略，开发相应电池管理系统；面向“采-算-传-控”全环节开展智能电池系统性能测试，建立电池系统安全性能数据库；设计高精度智能电芯性能预测及自适应修正模型及算法，搭建远程数据同步的智能电池系统在线安全管理平台。 5. 面向智能电池系统，制定相关标准，实现智能电池系统验证及产品应用推广。 二、有关技术 - 1. 高安全、高精度的电芯专用传感技术 - 2. 电芯信息高稳定性智能监测及无线通信技术 - 3. 高稳定性的智能电池系统设计 - 4. 面向“采-算-传-控”全环节电池系统安全性能在线测试方法和评估技术 |  |  |
| 榜单效益目标 | 预期的项目指标和经济效益 1. 经济指标：项目完成后，拟实现累计新增销售值1亿元、新增利税大于1000万的经济效益。 2. 学术指标：本项目具有较为鲜明的创新特色，拟完成不小于 10 项的发明专利。 3. 技术指标： 本项目拟实现如下技术指标 （1）电压测量范围2.0～6.0V，精度 ≤ ±2mV @ (3.3V，25℃)； （2）电流测量误差＜5%；内阻精度＜5%； （3）温度检测范围 - 40～120℃，精度 ≤ ±0.2℃ @ 25℃； （4）气压测量量程2MPa，精度 ≤ 0.1MPa； （5）气体测试 ≥ 2种，精度0～100% (体积百分比)； （6）应变测量量程 ≥ 3000με，示值误差＜5με； （7）焊接精度 ≤ 0.1mm； （8）智能电芯工作平均功耗＜50mW，休眠功耗＜50μW，通信速率＞2Mbps，稳定通信距离 ≥ 10米，多种信号传输采样频率＞2Hz； （9）信号传输时延 ≤ 2ms，全工况通信误码率＜0.1%； （10）电芯能量密度 ≥ 200Wh/kg，循环寿命 ≥ 1000次。 |  |  |