项目榜单

| 榜单名称 | 薄膜光伏用ITO导电玻璃开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域，薄膜材料方向 |  |  |
| 启动时间 | 2023-9-1 | 计划完成时间 | 2026-9-1 |
| 榜单具体内容 | 工作方案 采用磁控溅射或电子束蒸发等PVD镀膜技术，制备大面积高性能薄膜光伏用ITO导电玻璃，具体研究内容包括： ###### 通过分析ITO膜层沉积时的基底温度、膜层沉积速率、工艺气压、放电电压、电流等工艺参数，明确各个工艺参数对膜层光电特性、微观结构、结晶特性等的影响，确定制备ITO导电薄膜时的最佳工艺参数； - 在得到上述最佳工艺参数的基础上，通过对当前通用设备的设备结构及关键部件进行改造，如镀膜腔体设计、阴极结构、溅射电源等，使得其关键工艺参数的可调节幅度进一步优化，提升膜层光电性能； - 研究热处理、电子束处理、离子束处理等后处理工艺对ITO膜层的性能提升效果。包含不同温度处理、不同束流的电子束或离子束处理工艺，确认最佳膜层后处理工艺方向及工艺参数，从而得到满足薄膜光伏使用的ITO导电玻璃。 ###### 技术指标要求 - ITO膜层电阻率ρ<1.510-4Ωcm； - ITO膜层在钙钛矿薄膜光伏发电波段均有着优异的透过率，对于膜层方阻小于10Ω/□的ITO薄膜样品，其在400~900nm波段的平均透过率≥86%； - ITO导电玻璃尺寸≥1200*600mm； 主要设施及配套条件 - 具备连续生产大面积薄膜光伏用ITO导电玻璃能力的大型PVD镀膜生产线； - 配套对ITO薄膜光电性能进行快速检测的测试设备； - 配套对膜层进行微观结构、结晶性能检测的设备； ###### 预期成果形式： - 提交最终研究成果《薄膜光伏用ITO导电玻璃开发》研究报告1份； - 开发出制备薄膜光伏用ITO导电玻璃的全套生产设备，包含大型PVD镀膜生产线及膜层后处理设备，以及对产品光电特性进行快速检测的设备等全套完整设备解决方案； - 申请专利≥4项，其中发明专利≥2项。 以上述分任务列出的考核指标和成果形式作为验收的主要依据。揭榜方申请发明专利应取得受理通知书；项目研究报告应通过技术专家联合评审；开发设备等成果以实物通过技术专家现场审核验收。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 根据公开新闻报道，目前至少数十个实力玩家在钙钛矿赛道完成初始布局，其中协鑫光电、纤纳光电、万度光能、极电光能等多家公司先后宣布开始搭建100MW量级的中试线。 ###### 若该薄膜光伏用ITO导电玻璃开发成功后，按照当前业内16%的组件转换效率计算，100MW产能需要的ITO导电玻璃共为62万平，以预估的市场售价55~72元/m2来计算，对应年产值在3500万以上。且钙钛矿薄膜电池成功大规模量产后，其生产量是以GW、10GW为单位，其对应的ITO导电玻璃产值也应是以亿为单位。 |  |  |