项目榜单

| 榜单名称 | 6000米级深海作业机器人海试技术攻关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域，海工装备方向 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划 完成时间 | 2025年10月 |
| 榜单具体内容 | 本榜单将对深海作业机器人海试关键技术进行攻关；监测海底作业过程中沉积物羽流的浓度、动态特征及影响；并完成原位作业海试验证。 主要研究内容如下： （1）开展深海作业海试策略的制订。通过水池、近海至远海，多阶段试验评估，优化海试策略，逐级收敛海试风险，充分验证技术及装备总体能力。其中，深海作业应以5000米级海域为目标，充分考核深海作业机器人的综合作业能力，验证各分系统及各模块的设计性能指标，形成5000m级的深海作业能力。 （2）开展深海作业机器人海底行走技术研究。深海作业机器人的海底行走需考虑深海作业机器人对海底地形地质条件的适应性，其次考虑作业机器人与水面支持船的运动耦合情况，使机器人-支持船系统具有较好的整体性。 （3）开展海底作业区域羽流监测研究。在深海作业机器人的海底作业区域羽流浓度高值区、低值区分别布设便携式监测节点，采用潜标型和平台型两种方法，开展羽流粒子高分辨率监测、羽流沉积厚度精准量测、羽流三维扩散动态监测，实现羽流高分辨率精准模拟，作业机器人附近分辨率水平 1 m、垂向 0.5 m。研究5000m级海底作业产生的羽流动态特征以及沉积物羽流影响范围，突破羽流影响环境监测评估关键技术。 本榜单揭榜方需交付的主要成果、需满足的主要技术性能指标及产业化指标核心考核指标如下： - 深海机器人海底作业设计水深不小于6000m。 - 完成不少于5000米级的深海作业机器人海试。 - 完成深海作业机器人5000米级海底作业区域羽流预测及监测工作，粒子分辨率可达0.01mm，再沉积厚度分辨率可达0.1mm；沉积图像图像分辨率3mm。 - 申请专利3项，发表论文2篇。 主要创新点如下： （1）完成6000米级深海作业机器人装备及技术开发，完成5000米级海底作业海试。 （2）突破深海海底作业过程中羽流影响环境监测评估关键技术。研究5000m级海底作业羽流动态特征以及沉积物羽流影响范围，突破海底作业过程中羽流影响环境监测评估关键技术；研制声学多普勒流速剖面仪(ADCP), 可实测水体流速，连续记录不同水层水体回波强度，反演出水体悬浮颗粒物浓度。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 2014年全球水下作业机器人行业市场规模大约15.91亿美元，到2019年达到31.75亿美元，预测2025年有望达到91.20亿美元。中国国务院在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出要重点发展机器人等高性能设备，积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策扶持促进水下机器人行业发展。2014年至2018年，中国水下机器人行业市场规模由12.4亿元上升至40.7亿元，年复合增长率为34.6%。 本榜单问题解决后，目标是逐渐提升我国在全球深海作业机器人装备的市场占有率。除此之外，可通过榜单问题的解决，引领并带动产业链上下游企业协同发展，为国家培养一批高端人才，推动深海作业机器人领域技术快速发展。 |  |  |