项目榜单

| 榜单名称 | 6000米级超深水动态脐带缆研制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域，海工装备方向 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划 完成时间 | 2025年8月 |
| 榜单具体内容 | 通过分析脐带缆失效模式，结合国外的失效案例，开展超深水重载大功率光电复合脐带缆本体结构及必要附件（如承重头等）研制，突破轻型、高强度铠装增强工艺、承重头与脐带缆连接等关键技术，完成脐带缆样品试制，并根据指定要求及相关标准，开展脐带缆抗拉、弯曲、扭转、耐电压等测试以及其他必要的或指定的特殊试验测试。 具体工作内容包含: - 超深水动态脐带缆及配套附件设计，包括脐带缆总体方案设计、热场及载流量分析、刚度分析、承载力分析、最小弯曲半径分析、侧向挤压分析、承重头连接力学分析、布放回收载荷分析等。 - 超深水动态脐带缆制造工艺验证及样品制造，包括脐带缆本体及其组成单元、承重头等； - 超深水动态脐带缆测试验证。 技术指标 - 设计水深：6000m； - 功率：不小于400kW 破断力：不小于100吨； - 交付超深水动态脐带缆1套，长度不少于6500米; - 完成不小于5000米水深的脐带缆布放回收海试； - 申请发明专利4项，发表论文4篇; |  |  |
| 榜单效益目标 | 海洋资源开发能力和海洋工程装备能力的提升一直是国家关注的重点，国务院在发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中指出，“积极开发利用非传统资源。攻克煤层气和海洋矿产等新型资源开发利用关键技术，提高新型资源利用技术的研究开发能力”和“加强资源勘探开发装备的创新。积极开发高精度勘探与钻井设备、大型矿山机械、海洋开发平台等技术，使资源勘探开发重大装备达到国际先进水平。” 脐带缆（含动态缆）具备多场景应用，如海上油气、海上风电、深海资源、深海探测等领域。目前国内正积极开展深海油气开发，未来脐带缆年产值可达10亿元；目前国内浮式风电处于起步时期，多家风电单位已积极布局，一旦商业化成功，年需求量可到20亿元；且未来深海开发、深海探测等领域的发展，有力推动深海脐带缆的市场。 脐带缆作为深海开发的关键装备，推动超深水脐带缆国产化开发，符合国家战略需求，具有重要的工程及经济意义。践行国家提出的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，助推“碳达峰、碳中和”宏伟目标。 |  |  |