项目榜单

| 榜单名称 | 图像级1550nm光纤车规混合固态激光雷达 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 汽车制造及零部件领域智能网联 |  |  |
| 启动时间 | 2023年1月1日 | 计划完成时间 | 2024年12月31日 |
| 榜单具体内容 | 本项目建设完成预计达成的技术指标为：研制满足规模化车载应用需求的1550nm光纤车规混合固态激光雷达，其探测距离：250m@10%，测距精度：±3cm，水平视场：120°，垂直视场：25°，水平分辨率：0.0648°，垂直分辨率：0.05°，测点速率180万点/s，面向自动驾驶汽车应用需求，开发车规级固态激光雷达规模化制造工艺及工程化技术，实现规模化量产应用，并参与激光雷达相关行业、团体标准制定等。 本项目针对1550nm高性能车规级混合固态激光雷达的高线束、远距离和高分辨率指标采用以下关键技术： （1）自主开发窄脉宽高重频的专用激光器和同步触发脉冲控制算法，实现激光雷达的探测距离250m@10%，达到国际领先水平，打破目前国内外量产的车规级激光雷达的探测距离均不超过200m的指标，在保证人员安全的同时，满足自动驾驶汽车对激光雷达的测距需求。 （2）自研较大视场扫描的车规振镜扫描系统，可在减少拼接光源个数的同时实现更高线束扫描，通过棱镜旋转大大增加水平扫描视场，可实现视场角为120°*25°,达到激光雷达国际领先水平；同时研发了基于车规微振镜的光学扫描探测算法控制系统，对双电机同步控制实现精准控制，进一步保证点云状态更加稳定；解决MEMS激光雷达振镜的温度、震动冲击等不可靠性问题、满足车规要求。 （3）自研激光雷达高精度信号处理算法，提高激光雷达测量精度，优化强背景光等复杂环境下探测性能。 （4）自研基于双脉冲的光纤激光器编码系统，解决雷达间信号干扰问题。本项目拟采用基于双脉冲的光纤激光器编码系统，解决雷达间信号干扰问题。根据雷达主控给出指令，发射随机排序的、脉冲间时间间隔精确可调的脉冲串，通过接收脉冲串进行相关累积，滤波和检波可以识别区分干扰信号，提升信噪比、测距精度和雷达间的抗干扰能力。 （5）自研16通道接收端跨阻放大器TIA芯片、4通道发射端驱动芯片，进一步降低激光雷达整机功耗和提升工艺水平。 （6）自主开发自动化生产、封装和校准技术，加速相关产业链的发展。 本项目需要有固定的研发场地、测试场地和生产场地支持，需要购置LED固晶机、全自动焊线机、高速示波器、光学真空镀膜机、光谱分析仪、近场电磁辐射自动化测量分析系统、CANOE15车载网络开发工具、DELL 服务器、华为MDC平台等研发、测试仪器等设备，需建设自动化生产线，实现量产高性能车规级混合固态激光雷达产品。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本项目产业化后预计年均销售收入可达数千万元，若项目顺利实施后未来5年，项目市场需求持续爆发性增长，项目产品将进入大规模销售阶段，预计可为本行业创造数十亿乃至上百亿销售，具有良好的经济效益。 本项目产品具有国际领先技术水平，可以提高道路通行率，减少交通事故的发生，通过本项目的实施，能够促进国内车规激光雷达及系统工程技术领域的发展，在激光雷达产品及其相关设备关键技术填补国内空白。随着本项目的全面推广，将促使智慧道路、智慧城市等领域上下游相关企业提高技术装备水平，提高上述行业的整体水平，带动了相关产业链的技术进步。 |  |  |