项目榜单

| 榜单名称 | 深海作业机器人水下探测和线缆埋设关键技术研究和设备研制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域-智能机器人方向 |  |  |
| 启动时间 | 2024年1月 | 计划完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 本项目拟解决深海线缆铺设与维护问题，研制出国内首台深海1500m埋设作业机器人系统，该机器人可在沙土、黏土、淤泥等海床底质上进行作业，可配置履带、滑靴等行走能力，同时解决深水海底沟槽射流开挖技术、国产机器人水下自主导航定位技术、深水机器人远程操控技术以及水下线缆检测识别技术等关键技术卡脖子难题。 2、拟解决的重点问题 ①研制应用不同土壤底质的海底线缆埋设作业机器人系统。机器人最大工作水深≥1500m；作业适用海床底质为沙土、黏土、淤泥等，对土壤最大剪切强度≥100kPa；可配置履带、滑靴等行走能力；水下线缆埋深探测能力≥5m(线缆通电/加入信号)，可敷埋线缆最大直径200-400mm，海缆敷埋作业速度≥300m/小时；敷埋深度能力3-4m，敷埋位置误差≤0.5米。在海底观测网海缆敷埋施等多场景开展应用示范。申请国内发明专利4项。 ②由于深海线缆铺设机器人设备工作在负载的深水环境中，需根据特定应用需求，突破本体结构、浮力材料、液压动力、推进系统、作业机械手和工具、自主导航定位、控制系统、升降补偿等关键技术； ③基于深海机器人水下光学抵近探测手段，通过深入研究基于水下三维激光扫描仪和高清摄像机等光学传感信息的质量增强、多传感器信息的空间融合、海底目标三维信息获取与三维模型重建等关键技术，真实、高精度地还原海底混杂条件下的海底目标及其周围三维场景，并能直观显示其色彩及纹理信息，重点对海底线缆铺设提供相关的水下环境感知及地图重建等关键技术； ④脐带缆和中继缆位于母船和水下机器人之间，深海机器人能源和控制指令都由水面控制台通过脐带缆提供。机器人在长距离水下作业中，脐带缆需同时考虑刚度、抗腐蚀性、浮力、张力、惯性力、电力传输问题，使其处于静悬浮平衡状态；受到船舶垂荡和波流作用的影响，很容易与水下其他结构发生缠绕。因此本榜单问题需构建出本体和脐带缆的耦合动力学模型，解决上述问题； ⑤深海环境下，存在海流的随机干扰，水动力系数不确定，运动惯性较大，机器人作业运动影响机器人本体的运动力学特性，负载的变化也会引起中心和浮心的改变，其动力模型难以确定，而且具有强耦合和非线性的特点，导致机器人难于控制。本榜单问题需重点探索如何提高其协同运动控制性能； ⑥深海环境下海光缆一般埋设泥土中，损坏后定位损坏位置难以确定，本榜单问题需重点探索如何在深海海光缆埋设泥土中能够快速检测的问题。 本项目紧密结合海缆敷设作业的重大需求和深海智能装备技术前沿，通过理论研究、技术攻关、装备研制与示范应用，实现高端海洋工程装备产业集群，对全面推动海洋工程装备、海底观测网、深海空间站、海上风电、柔性电缆铺设等产业化发展具有重要意义。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 我国水下机器人市场规模从2015年的12.52亿元增长至2021年的31.63亿元。2021年全球水下机器人ROV市场销售额达到了0.8亿美元，预计2028年将达到1.5亿美元，年复合增长率（CAGR）为8.5%（2022-2028）。中国、印度和东南亚等发展中国家由于经济的快速发展而具有巨大的潜力。预计随着我国大力开发海洋资源，国内水下机器人企业数量不断增加，我国已成为全球最大水下机器人生产国。国内水下机器人企业将不断增加，行业发展潜力巨大。 本项目研究内容涵盖重大客观需求、领域关键技术、集成协同体系、多功能平台研发以及现代化体系构建等方面，解决目前国内机器人深水海底沟槽射流开挖技术、自动控轨铺设技术、国产机器人水下自主导航定位技术、水下光学探测、环境感知及地图重建技术、水下线缆检测识别技术、深水机器人远程操控技术、深海耐压及密封技术、自动化收放技术有重要意义。 本项目紧密结合海缆敷设作业的重大需求和深海智能装备技术前沿，对全面推动海洋工程装备、海底观测网、深海空间站、海上风电、柔性电缆铺设等产业化发展具有重要意义。 此外，本项目实施具有向上、下游产业辐射带动作用，促进产业链完善，加速传统产业升级，具有广泛的应用前景及重大的经济效益，预期年综合经济效益5000万元。 |  |  |